PROYECTO DE RED CORPORATIVA PARA PYME

Diseño, Implementación y Documentación de Infraestructura Segura (CCNA Level)

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto consiste en el diseño, simulación e implementación de una infraestructura de red corporativa para una PYME de aproximadamente 20 usuarios distribuidos en 5 áreas funcionales. El objetivo principal fue optimizar los recursos de red, implementar segmentación por seguridad y proporcionar acceso a servicios locales (DNS/HTTP/FTP) e Internet, restringiendo el acceso de red a visitantes mediante Listas de Control de Acceso (ACLs).

Herramientas utilizadas: Cisco Packet Tracer, Cisco IOS.

Conceptos clave: VLANs, Trunking (802.1Q), Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick), DHCP, ACLs Estándar, Servicios IP (DNS, HTTP, FTP), Troubleshooting.

2. Arquitectura de Red y Decisiones de Diseño

2.1. Topología General de la Red

A continuación se presenta la infraestructura física y lógica implementada en Cisco Packet Tracer:

Figura: Topología General en Cisco Packet Tracer

2.2. Justificación de Router-on-a-Stick

Eficiencia de Costos: Permite la segmentación y enrutamiento entre 5 VLANs haciendo uso de una sola interfaz física del router conectada al switch principal mediante un enlace Trunk (802.1Q).

Estándar PYME: Representa una solución rentable ideal para empresas en crecimiento con presupuesto limitado.

Implementación Técnica: Uso de subinterfaces virtuales con encapsulamiento Dot1Q en el router principal.

2.3. Segmentación de Red (VLANs)

Se dividió la red corporativa en 5 dominios de difusión independientes para mejorar la seguridad y el rendimiento:

VLAN 10 - Administración: Acceso exclusivo a servidores y datos sensibles de administración.

VLAN 20 - Ventas: Acceso a CRM, herramientas comerciales y recursos del departamento.

VLAN 30 - RRHH: Gestión de información confidencial de personal y nóminas.

VLAN 40 - Soporte & TI: Soporte técnico, administración de red y ubicación del Servidor Central.

VLAN 50 - Visitas (Guest): Red pública para visitantes, totalmente aislada con acceso exclusivo a Internet.

3. Tabla de Direccionamiento IP

| Área / Segmento | VLAN | Red / Máscara | Gateway | DHCP | Rango Dinámico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Sí | .21 - .50 |
| Ventas | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Sí | .21 - .50 |
| RRHH | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Sí | .21 - .50 |
| Soporte & TI | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Sí | .21 - .50 |
| Visitas (Guest) | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | Sí | .21 - .50 |

3.1. Dispositivos Especiales (IP Estática)

| Dispositivo | VLAN | IP / Máscara | Gateway / Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor Central (DNS/HTTP/FTP) | 40 | 192.168.40.10 /24 | 192.168.40.1 |
| Access Point (Visitas) | 50 | 192.168.50.2 /24 | 192.168.50.1 |
| Enlace WAN (Router Principal → ISP) | - | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.1 (ISP) |

4. Configuraciones Destacadas (Cisco IOS)

4.1. Subinterfaces e Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

interface GigabitEthernet 0/1.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet 0/1.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet 0/1.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet 0/1.40 encapsulation dot1Q 40 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet 0/1.50 encapsulation dot1Q 50 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

4.2. Aislamiento de VLAN Visitas (ACL Estándar)

Bloqueo de tráfico desde VLAN 50 hacia cualquier segmento privado de la organización, permitiendo únicamente salida a Internet:

access-list 50 deny 192.168.50.0 0.0.0.255 access-list 50 permit any ! interface GigabitEthernet 0/1.50 ip access-group 50 in

4.3. Configuración DHCP Pools Centralizados

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20 ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20 ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20 ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20 ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20 ! ip dhcp pool ADMINISTRACION network 192.168.10.0 255.255.255.0 default-router 192.168.10.1 dns-server 192.168.40.10 ! ip dhcp pool VISITAS network 192.168.50.0 255.255.255.0 default-router 192.168.50.1 dns-server 8.8.8.8

5. Caso de Estudio: Troubleshooting DNS y Pruebas de Verificación

Durante la fase de validación de servicios, se registró un incidente de conectividad a nivel de aplicación:

Síntoma Detectado: Las estaciones de trabajo no lograban cargar el sitio web corporativo (http://www.pyme.local), aunque sí respondían con éxito los pings directos a la dirección IP del servidor (192.168.40.10).

Diagnóstico: 1. Verificación del servicio DNS activo en el servidor y presencia del registro A (www.pyme.local -> 192.168.40.10).
2. Diagnóstico mediante 'ipconfig /all' en los clientes, detectando la ausencia del parámetro de servidor DNS asignado.

Figura: ipconfig /all en PC-Admin mostrando IP y DNS

Solución Aplicada: 1. Inclusión del parámetro 'dns-server 192.168.40.10' en cada pool DHCP del Router Principal.
2. Ejecución de 'ipconfig /renew' en las estaciones de trabajo.
3. Comprobación exitosa de resolución de nombres con 'nslookup www.pyme.local'.

Resultado: El nombre de dominio resolvió correctamente la IP objetivo y la página web de la PYME cargó sin inconvenientes en los navegadores de los usuarios.

Figura: Acceso Web exitoso a http://www.pyme.local

5.1. Validación de Bloqueo por ACL (VLAN Visitas)

Verificación de que las laptops en la VLAN 50 no pueden hacer ping a las redes internas, pero sí mantienen conectividad externa:

Figura: Prueba de Aislamiento ACL (Destination Host Unreachable)

6. Matriz de Habilidades Demostradas

| Competencia / Habilidad | Evidencia de Implementación Práctica |
| --- | --- |
| Diseño y Arquitectura de Red | Justificación y modelado de topología lógica adaptada a presupuestos PYME. |
| Switching (Capa 2) | Creación de VLANs, asignación de puertos Access y configuración de enlaces Trunk 802.1Q. |
| Routing (Capa 3) | Implementación de Router-on-a-Stick mediante subinterfaces virtuales. |
| Seguridad de Red | Aislamiento efectivo de visitantes mediante Listas de Control de Acceso (ACL) Estándar. |
| Servicios IP Centralizados | Configuración de servidor DHCP centralizado, servicio DNS local y servidor Web HTTP. |
| Troubleshooting de Red | Identificación y resolución metódica de fallas de resolución de nombres (DNS). |
| Documentación Técnica | Elaboración de tablas de direccionamiento, esquemas de subredes y registros de pruebas. |

7. Conclusión

Este proyecto demuestra la capacidad integral para diseñar, implementar, asegurar y documentar una red corporativa funcional bajo estándares de la industria Cisco CCNA. La arquitectura final es altamente segura, escalable, eficiente en costos y responde directamente a las necesidades operativas de una PYME moderna.